附件1：

技术参数（实质性要求）

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床头柜 | 1、颜色要求：整体天蓝色设计。规格：长480*宽480*高760mm（±10mm）。 2、功能要求：隐藏式毛巾架，餐桌板(托物板)，抽屉，储物柜。 3、板材厚度：顶盖≥4.8mm，柜体≥3.5mm，后板≥3.5mm，底板≥2.5mm。 4、整柜采用ABS工程塑料一次注塑成型，环保无毒，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境。 5、上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品。 6、柜门带自锁装置，不会自动打开。 7、床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，正面带餐桌拉板，可收折，外形美观，使用方便。 8、床头柜通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证（提供以上认证证书复印件，覆盖范围需包含床头柜） | 200 | 个 | 500 | 100000 |  |
| 陪护床 | 1、外型展开尺寸：长1850*宽620*高400mm（±10mm）； 2、主要功能：收起是椅子，展开时可当床使用。 3、使用方法：将活动座椅向上抬起，然后向外拉出座椅后即可当床使用，用手将靠背提起同时将座椅向床内推动，确保座椅卡在限位卡内即可收起当座椅使用。 4、床面额定载荷≥135kg。 5、护手主框采用优质φ38×1.2mm碳钢圆管经过专用设备弯制而成型，连接主框管采用≥1.2mm厚碳钢矩管。床面外围框采用优质φ25×1mm碳钢圆管经过专用设备弯制而成型，直角处都采用圆弧过渡，框管采用≥1.0mm厚碳钢矩管。 6、护手主框背面脚采用两只φ75高性能橡胶脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,前面脚带有防滑胶脚，折叠活动床面脚配有四只φ50高性能橡胶脚轮。 7、折叠床面连接件全部使用钢件，采用活动转套，受压力强、转动时无噪音。靠背段与中段连接处使用皮革套包裹，防止夹手。 8、床面垫子和护手套外表面采用高级人造革，内面采用泡沫，床面底面采用七层板，枕头采用高泡，使头部感到温馨和舒畅。 9、整体框架经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 50 | 张 | 800 | 40000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 140000 |

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 限价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日