附件：

万源市人民医院结核/微生物/真菌/PCR实验室、HIV检验区空气净化系统设备清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风管道400*200 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400mm*200mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 72.36 | 米 |  |
| 2 | 排风管道400*320 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400mm*320mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 174.75 | 米 |  |
| 3 | 新风管道400*200 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400mm*200mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 32.63 | 米 |  |
| 4 | 新风管道250*120 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：250mm*120mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 0.78 | 米 |  |
| 5 | 新风管道320*120 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320mm*120mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 0.78 | 米 |  |
| 6 | 新风管道320*160 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320mm*160mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 9.46 | 米 |  |
| 7 | 新风管道320*200 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320mm*200mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 21.73 | 米 |  |
| 8 | 新风管道400*200 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400mm*200mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.5mm | 38.04 | 米 |  |
| 9 | 新风管道400*320 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400mm*320mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.6mm | 15.75 | 米 |  |
| 10 | 新风管道630*400 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：630mm*400mm（±5mm） 4.板材厚度：≥0.6mm | 44.5 | 米 |  |
| 11 | 新风管道630*500 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：630mm*500mm（±5mm） 5.板材厚度：≥0.6mm | 0.82 | 米 |  |
| 12 | 下排风口600*450 | 1.名称：下排风口 2.规格：600mm*450mm（±5mm） | 11 | 个 |  |
| 13 | 下排风口400*400 | 1.名称：下排风口 2.规格：400mm*400mm（±5mm） | 3 | 个 |  |
| 14 | 下排风口400*350 | 1.名称：下排风口 2.规格：400mm*350mm（±5mm） | 5 | 个 |  |
| 15 | 弯头导流叶片 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：500mm*320mm（±5mm） 3.形式：矩形 | 3 | 组 |  |
| 16 | 弯头导流叶片 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：630mm*400mm（±5mm） 3.形式：矩形 | 1 | 组 |  |
| 17 | 手动风量调节阀320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320mm*200mm（±5mm） | 5 | 个 |  |
| 18 | 手动风量调节阀250*120 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：250mm*120mm（±5mm） | 2 | 个 |  |
| 19 | 手动风量调节阀400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400mm*200mm（±5mm） | 23 | 个 |  |
| 20 | 防火阀500*320 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：500mm*320mm（±5mm） | 3 | 个 |  |
| 21 | 防火阀630*400 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：630mm*400mm（±5mm） | 2 | 个 |  |
| 22 | 电动风量调节阀400*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400mm*200mm（±5mm） | 28 | 个 |  |
| 23 | 电动风量调节阀400*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400mm*320mm（±5mm） | 4 | 个 |  |
| 24 | 防火阀630*500 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：630mm*500mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 25 | 电动风量调节阀320*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320mm*200mm（±5mm） | 3 | 个 |  |
| 26 | 电动风量调节阀500*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500mm*320mm（±5mm） | 2 | 个 |  |
| 27 | 密闭阀500*320 | 1.名称：密闭阀 2.规格：500mm*320mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 28 | 密闭阀630*500 | 1.名称：密闭阀 2.规格：630mm*500mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 29 | 止回阀400*200 | 1.名称：止回阀 2.规格：400mm*200mm（±5mm） | 4 | 个 |  |
| 30 | 止回阀500*320 | 1.名称：止回阀 2.规格：500mm*320mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 31 | 双层百叶风口200*200 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：200mm*200mm（±5mm） | 2 | 个 |  |
| 32 | 双层百叶风口300*300 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：300mm*300mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 33 | 密闭阀400*200 | 1.名称：密闭阀 2.规格：400mm*200mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 34 | 止回阀400*320 | 1.名称：止回阀 2.规格：400mm*320mm（±5mm） | 8 | 个 |  |
| 35 | 防雨百叶风口380*500 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：380mm*500mm（±5mm） | 7 | 个 |  |
| 36 | 防雨百叶风口500*300 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500mm*300mm（±5mm） | 1 | 个 |  |
| 37 | 高效送风口600*600 | 1.名称：高效送风口 2.规格：600mm*600mm（±5mm） | 19 | 个 |  |
| 38 | 静压箱 | 1.形式：矩形 2.材质：碳钢 | 3 | 个 |  |
| 39 | 通风机组AHU-202 | 1.安装形式：吊装 2.隔振垫（器）、支架形式、材 | 3 | 组 |  |
| 40 | 通风机 | 规格：Q≥3500立方/小时，机外余压≤550PA | 7 | 台 |  |
| 41 | 桥架200*100 | 1.规格：200mm*100mm（±5mm） 2.材质：镀锌钢板 3.类型：槽型 4.接地方式：跨接线 | 40.68 | 米 |  |
| 42 | 配线RVVSP2*0.75 | 1.配线形式：桥架和配管 2.型号：RVVSP2*0.75 | 52 | 条 |  |
| 43 | 通风工程检测、调试 | 风管工程量：147.026米 | 1 | 系统 |  |
| 44 | 配线BVR-2*1.5+1*1 | 1.配线形式：穿管敷设 2.型号：BVR-2*1.5+1*1 | 11 | 条 |  |
| 45 | 配线BVR-3*1.5+1*1 | 1.配线形式：穿管敷设 2.型号：BVR-3*1.5+1*1 | 32 | 条 |  |
| 46 | 配线BVR-3*2.5+1*1 | 1.配线形式：穿管敷设 2.型号：BVR-3*2.5+1*1 | 2 | 条 |  |
| 47 | 配线BVR-4*2.5+1*1 | 1.配线形式：穿管敷设 2.型号：BVR-4*2.5+1*1 | 1 | 条 |  |
| 48 | 光缆CAT6 UTP | 规格：CTA6 UTP | 6 | 条 |  |
| 49 | 双绞线缆KVV6*0.75 | 规格：KVV6*0.75 | 6 | 条 |  |
| 50 | 双绞线缆KVV4*0.75 | 规格：KVV4*0.75 | 57 | 条 |  |
| 51 | 双绞线缆KVVPS6*0.75 | 规格：KVVP2*0.75 | 14 | 条 |  |
| 52 | 管道、配件安装及系统调试 |  | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |